TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ MEHATRONIKA

Leon Blaškić (0246119401)

IZRADA DIGITALNOG SOBNOG TERMOMETRA

SEMINARSKI RAD IZ KOLEGIJA PROJEKTIRANJE TISKANIH PLOČICA

Zagreb, siječanj 2026.

FUNKCIJA:

Tiskana pločica koju sam izradio za ovaj seminar je mali digitalni termometar izrađen za mikroupraljač Atmega328P.

Glavna ideja je da sami mikroupravljač očitava temperaturu preko digitalnog senzora DS18B20 i očitanu temperaturu prikaže na dva 7-segmentna LED zaslona, tako da se vrijednost može očitati bez samog računala.

Mikroupravljač upravlja 7-segmentnim zaslonima preko niza otpornika i tranzistora, a na pločici se tkaođer nalazi i tipkalo koje se koristi za reset ili se istom može odrediti neka dodatna funkcija, poput: ponovno očitanje ili promjena prikaza.

Pločica je zamišljena da radi kao samostalna komponenta, odnosno kada se dovede napajanje, mikroupravljač se pokrene, očita temperaturu te istu prikazuje, a također ju i ažurira za prikaz na zaslonima.

Mjerenje temperature odvija senzor DS18B20 koji je spojen na mikroupravljač. Sami mikroupravljač očitava temperaturu sa senzora i pretvara ju u oblik za prikaz na 7-segmentnim zaslonima.

Na 7-segmentnim zaslonima je omogućen prikaz temperature u dvije decimale. Dijelovi 7-segmentnog zaslona su spojeni na otpornike i tranzistore koji ograničavaju struju i prilagođavaju prikaz za znamenke zaslona.

Na samoj shemi, dijelovi su odvojeni, poput: Napajanja, samog mikroupravljača, dio za senzor i prikaz, i ostalo.

NAPAJANJE:

Pločica se napaja istosmjernim naponom preko ulaznog konektora. Na sami ulaz je spojena dioda 1N4007 kojoj je funkcija zaštita sklopa od obrnutog polariteta, odnosno ukoliko se zamijeni plus i minus, struja neće teći u ostatak sklopa.

Također, u seriji je i osigurač koji služi kao dodatna zaštita u slučaju kratkog spoja ili sličnog. Nakon osigurača, napon dolazi na LM7805 kojem je funkcija da spusti ulazni napon, na potrebnih 5V za mikroupravljač, senzor i 7-segmentne zaslone.

Osim LM7805 stabilizatora, na mreži su priključeni i kondenzatori koji filtriraju sami napon, štite od padova napona i sličnog, kako bi sklop radio pouzdano.

DIMENZIJE I DRUGE VAŽNE INFORMACIJE:

PCB je pravokutnog oblika i dimenzija približno 75 mm x 97 mm. Na svakom kutu PCB-a se nalaze montažne rupe, pomoću kojih se sami PCB može pričvrstiti na nosač ili slično.

Širine vodova su odabrane da bez problema vode struju na cijeli sklop. Također, vođeni su tako da se smanji broj križanja i da je što manji prijelaz između slojeva.

U praksi, ovaj sklop može poslužiti kao jednostavan sobni termometar te je omogućeno proširenje funkcija samog sklopa, kao na primjer komunikacije s nekim drugim uređajima.

PRILOZI:

Poveznica za GitHub repozitorij: https://github.com/blaskicl/PTP-seminarski..git